MODUL Q V6 SPOT

Deckeneinbauleuchte schwenkbar

Deckeneinbauleuchte, für den Hohlraumeinbau, Frontelemente unabhängig voneinander

axial um 35° in beide Richtungen schwenkbar;

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, 
Leuchtenkorpus/ Diffusorfläche aus mattiertem PMMA mit Kegelsenkungen in den beiden schwenkbaren Frontelementen;
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 165/165/65 mm;

Deckenausschnitt 132x132 mm; Einbautiefe: 80 mm
Mindestwirkungsgrad: 99 %;

Lichtverteilung: ca. 100 % direkt nach unten, Abstrahlwinkel 12°;

Für 6 Stück High-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 17 W;

zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 900 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529,

Hersteller/Typ Nimbus MODUL Q V6 SPOT

010-491 für 2700 K / 17 W / A

007-329 für 3000 K / 17 W / A

010-492 für 4000 K / 17 W / A

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen