Modul Q 144

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse und Konverter,
dimmbar 1-10 V

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 144 Kegelsenkungen,
Aufbaugehäuse 35 mm aus Kunststoff, weiß hochglänzend, 
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an Aufbaugehäuse,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 320 / 320 / 45 mm

144 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 3000 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
mit Dimmer für 1-10 V-Steuerung,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 144
Aufbau mit Konverter, dimmbar 1-10 V

005-678 für 3 000 K / 28,4 W
009-966 für 4 000 K / 27,2 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen