Modul Q 144	LED-Deckenleuchte für Hohlraumeinbau

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 144 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgelieferter Montagekonsole für Hohlraumdecken, Bauhöhe im Hohlraum 83 mm, Einbautiefe: ca. 85 mm, Deckenausschnitt: ca. Ø 100 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 320 / 320 / 10 mm,

144 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 3000 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,

Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 144

005-471 für 3 000 K / 24,4 W

009-964 für 4 000 K / 23,3 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen