Modul Q 36 Frame

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse aus Aluminium

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen,
Aufbaugehäuse aus Aluminium, matt pulverbeschichtet, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Befestigung der Diffusorfläche durch rückseitige Permanentmagnete am Aufbaugehäuse,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/52 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über konventionelle Phasenan-/abschnittsdimmer,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 36 Frame

Aufbaugehäuse schwarz matt
557-794 für 2700 K / 9,9 W
557-795 für 3000 K / 9,6 W
557-796 für 4000 K / 9,2 W

Aufbaugehäuse weiß matt
557-797 für 2700 K / 9,9 W
557-798 für 3000 K / 9,6 W
557-799 für 4000 K / 9,2 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen