Q 36 IQ	Deckenleuchte 8 W LED mit Aufbaugehäuse
	und PDLS, Master

Deckenleuchte für Deckenaufbau, (mit Aufbaugehäuse)
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Aufhängung aus Stahl,
mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung (PDLS),
Masterleuchte, steuert bis zu 8 IQ-Slave-Leuchten,
Aufbaugehäuse 25 mm; Kunststoff weiss,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122/122/38 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99%,
Lichtverteilung: ca. 95% direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5% zur Seite,
36 Stück Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 8 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Lichtfarbe 3000 K,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ Nimbus Modul Q36 IQ LED.next,
006-296
oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen