Q36 IQ	Deckenleuchte 8 W LED, Slave

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Aufhängung aus Stahl,
intelligent steuerbar durch eine oder mehrere PDSL-Masterleuchten,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122/122/51 mm,
Einbautiefe: ca. 40 mm,
Deckenausschnitt: ca. 68 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99%,
Lichtverteilung: ca. 95% direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5% zur Seite,
36 Stück Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 8 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Lichtfarbe 3000 K,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ Nimbus Modul Q36 IQ LED.next,
006-290
oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen