Modul Q 36 TT

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse und Konverter

Deckenleuchte, mit Aufbaugehäuse aus Metall,
stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar,

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, Aufhängung Stahl,
Dreh- und Schwenkeinheit aus Metall gefertigt, Oberflächenausführung siehe Matrix unten,
Höhe von Aufbaugehäuse mit Konverter: 45 mm,

max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 58 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus/  Modul Q 36 TT
Aufbau mit Konverter

Oberflächenausführung weiß
010-033 - 2 700 K / 8,7 W
005-694 - 3 000 K / 8,3 W
010-034 - 4 000 K / 7,9 W

Oberflächenausführung silber
010-031 - 2 700 K / 8,7 W
005-693 - 3 000 K / 8,3 W
010-032 - 4 000 K / 7,9 W

oder gleichwertiger Art

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen