Modul Q 36 TT

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse

Deckenleuchte, mit Aufbaugehäuse aus Metall,
stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar,

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, Aufhängung Stahl,
Dreh- und Schwenkeinheit aus Metall gefertigt, Oberflächenausführung siehe Matrix unten,
Höhe von Aufbaugehäuse ohne Konverter: 19 mm,

max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 32 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 36 TT
Aufbau ohne Konverter

Oberflächenausführung weiß
010-025 - 2700 K / 7,1 W
005-690 - 3000 K / 6,8 W
010-026 - 4000 K / 6,5 W

Oberflächenausführung silber
010-023 - 2700 K / 7,1 W
005-689 - 3000 K / 6,8 W
010-024 - 4000 K / 6,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen