MODUL Q 36 TT

Deckenleuchte dreh- und schwenkbar,
	Hohlraumeinbau

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau, stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, Aufhängung aus Stahl,
Dreh- und Schwenkeinheit aus Metall gefertigt, Oberflächenausführung siehe Matrix unten,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 24 mm, Einbautiefe ca. 36 mm für Klammern,
Deckenausschnitt ca. Ø 68 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:

Nimbus / Modul Q 36 TT

Oberflächenausführung weiß
009-996 für 2700 K / 7,1 W

004-870 für 3000 K / 6,8 W 
009-997 für 4000 K / 6,5 W

Oberflächenausführung silber
010-013 für 2700 K / 7,1 W 
005-225 für 3000 K / 6,8 W

010-014 für 4000 K / 6,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen