MODUL Q 36 IN

LED-Deckeneinbauleuchte für Hohlraumeinbau,

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen,

Rahmen aus Edelstahl gebürstet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 39 mm,
Einbautiefe: ca. 40 mm,
Deckenausschnitt ca. 100 x 100 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom: 750 lm,

Lichtverteilung: ca. 100 % direkt, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ

Nimbus / Modul Q 36 IN

009-985 für 2700 K / 7,1 W 
004-790 für 3000 K / 6,8 W 
009-986 für 4000 K / 6,5 W 

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen