Modul Q 49 Aqua

	LED-Deckenleuchte für Hohlraummontage, spritzwassergeschützt

Deckenleuchte für Hohlraummontage,
spritzwassergeschützt,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 49 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgelieferter Montagekonsole für Hohlraumdecken, Bauhöhe im Hohlraum 38 mm, Einbautiefe: ca. 40 mm, Deckenausschnitt: ca. Ø 68 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 180 / 180 / 10 mm

49 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1050 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 44 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (Lichtfarbe 2 700 K) oder E (Lichtfarbe 3000 K).

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 49 Aqua

010-066 für 2700 K / 10,3 W

007-453 für 3000 K /   9,3 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen