Modul Q 49	LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 49 Kegelsenkungen,
Aufbaugehäuse 35 mm aus Kunststoff, weiß hochglänzend, 
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an Aufbaugehäuse,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 180 / 180 / 45 mm

49 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1050 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (Lichtfarbe 2 700 K) oder E (Lichtfarbe 3000 K / 4000 K).

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 49
Aufbau mit Konverter

010-064 für 2700 K / 12,4 W
006-352 für 3000 K / 11,8 W
010-065 für 4000 K / 11,2 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen