Modul Q 64 Aqua

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, spritzwassergeschützt

Deckenleuchte für Direktmontage,
spritzwassergeschützt,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 64 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 240 / 240 / 10 mm

64 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1350 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 44 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 64 Aqua

010-075 für 2700 K / 11,5 W 
004-258 für 3000 K / 10,9 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen