Modul Q 9 Aqua

	LED-Deckenleuchte, spritzwassergeschützt

Deckenleuchte für Direktmontage,
spritzwassergeschützt,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 9 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 86 / 86 / 10 mm,

9 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 190 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 44 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hersteller/Typ:
Nimbus Modul Q 9 Aqua

010-088 - 2 700 K / 2,9 W
004-785 - 3 000 K / 2,7 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen