MODUL R 220 PROJECT AUFBAU -  ZIGBEE mit PDLS

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit ZigBee und Sensor

Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, 
weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus Acrylglas mattiert mit umlaufender Fase und 52 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 280 / 27 mm,

zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors,

52 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,

durch ZigBee kabellos steuerbar und dimmbar,
mit Präsenz- und Umgebungslichtsensoren (PDLS),

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-

effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 220 Project Aufbau - ZigBee mit PDLS

553-819 für 3000 K / 7,3 W
553-821 für 4000 K / 7,3 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen