MODUL R 220 PROJECT - ZIGBEE

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit ZigBee

Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, 
weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus Acrylglas mattiert und mit umlaufender Fase und 52 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 280 / 17 mm

52 Stück Mid-Power LED,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,

zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

durch Zigbee kabellos steuerbar und dimmbar,
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-

effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 220 Project - ZigBee

553-783 für 3000 K / 5,9 W
553-785 für 4000 K / 5,8 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen