MODUL R 220 PROJECT - CASAMBI

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit Casambi

Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, 
weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus Acrylglas mattiert mit umlaufender Fase und 52 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 280 / 17 mm,

52 Stück Mid-Power LED,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,

zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung)

durch Casambi kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone / Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-

effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 220 Project - Casambi

553-786 für 3000 K / 5,9 W
553-788 für 4000 K / 5,8 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen