MODUL R 280 PROJECT AUFBAU – ZIGBEE

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit Zigbee-Modul

Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus Acrylglas mattiert mit umlaufender Fase und 76 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet, 
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,

max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 340 / 27 mm

76 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1200 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,

Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,

durch ZigBee kabellos steuerbar und dimmbar, zudem Vernetzung mit weiteren ZigBee-Leuchten möglich,

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-

effizienzklasse E. 

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 280 Project Aufbau ZigBee

552-962 für 3000 K / 11,0 W
552-964 für 4000 K / 10,1 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen