MODUL R 280 PROJECT – ZIGBEE

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit ZigBee-Modul

Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase und 76 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,

max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 340 / 17 mm

76 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 1200 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

durch ZigBee kabellos steuerbar und dimmbar, zudem Vernetzung mit weiteren ZigBee-Leuchten möglich,

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-

effizienzklasse E. 

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 280 Project ZigBee

552-838 für 3000 K / 9,2 W
552-840 für 4000 K / 9,1 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen