MODUL R 280 PROJECT

LED-Deckenleuchte für Direktmontage

Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,

weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase und 76 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet, 
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 340 / 17 mm,

76 Stück Mid-Power LED
Nutzlichtstrom 1200 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

Nennleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 280 Project

550-354 für 3000 K / 9,2 W
552-837 für 4000 K / 9,1 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen