MODUL R 340 PROJECT – CASAMBI

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit CASAMBI

Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase und 112 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 400 / 17 mm,

112 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1800 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

durch CASAMBI kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone / Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten,

CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-

effizienzklasse D.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 340 Project CASAMBI

552-918 für 3000 K / 13,1 W
552-920 für 4000 K / 12,9 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen