MODUL R 340 PROJECT – IQ-SENSOR

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit IQ-Steuerung

Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase und 112 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 400 / 17 mm,
zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors,

112 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1800 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

mit autarker IQ-Steuerung und integrierten Präsenz- und Umgebungslichtsensoren für PDLS-Funktion,

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-

effizienzklasse D.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 340 Project IQ-Sensor

554-858 für 3000 K / 13,1 W
554-859 für 4000 K / 12,9 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen