Modul R 900 Project Indirekt

Pendelleuchte

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
mit bündig eingelassenem Indirektlichtanteil,
Diffusorfläche aus Acrylglas mit umlaufender Fase,

Kegelbohrungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 910 / 27 mm,

406 Stück Low-Power LED,
Nutzlichtstrom 7484 lm,
Lichtverteilung: 88 % nach unten, 12 % nach oben,
breit abstrahlend,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklassen E und F (3000 K) und E (4000 K)

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 900 Project indirekt 

548-688 für 3000 K / 68 W
550-139 für 4000 K / 68 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen