Modul R 100	LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse, Konverter und CASAMBI

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 100 Kegelsenkungen,
Aufbaugehäuse 35 mm aus Kunststoff, weiß hochglänzend, 
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an Aufbaugehäuse,
max. Gehäuseabmessungen Ø x H: 323 x 45 mm

100 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 2150 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
mit CASAMBI: kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone oder Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul R 100
Aufbau mit Konverter und CASAMBI

547-751 für 2 700 K / 22,6 W
547-749 für 3 000 K / 21,6 W
547-750 für 4 000 K / 20,6 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen