Modul R 100

LED-Deckenleuchte für Direktmontage

Deckenleuchte für Direktmontage,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld, Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 100 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen Ø H: 323 x 10 mm

100 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 2150 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul R 100
für Direktmontage

010-152 für 2 700 K / 19,0 W 
006-384 für 3 000 K / 18,1 W 
010-153 für 4 000 K / 17,3 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen