Modul R 36 TT

LED-Deckenleuchte für Hohlraumeinbau

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau, stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, Aufhängung aus Stahl,
Dreh- und Schwenkeinheit weiß lackiert,
max. Gehäuseabmessungen Ø H: 135 × 24 mm, Einbautiefe: ca. 36 mm für Klammern,

Deckenausschnitt: ca. Ø 68 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.


Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul R 36 TT
Hohlraumeinbau

010-331 für 2 700 K / 7,1 W 
006-991 für 3 000 K / 6,8 W 
010-333 für 4 000 K / 6,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen