Modul R 36 TT

LED-Deckenleuchte für Beton-Einbaudose

Deckenleuchte, für Betoneinbaudose HaloX-O mit Frontteil 68 x 68 mm (Fa. Kaiser),
stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar;

Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen, Aufhängung aus Stahl,

Dreh- und Schwenkeinheit weiß lackiert
max. Gehäuseabmessungen Ø H: 135 x 24 mm,

Einbautiefe ca. 36 mm für Klammern,

Deckenaussparung ca. 68 x 68 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul R 36 TT
für Betondose 68 x 68 mm

010-271 für 2 700 K / 7,1 W
007-391 für 3 000 K / 6,8 W
010-272 für 4 000 K / 6,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen