Modul R 36

LED-Deckenleuchte für Direktmontage

Deckenleuchte für Direktmontage,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld, Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 36 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen Ø H: 135 x 10 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul R 36

010-233 für 2 700 K / 7,1 W
006-361 für 3 000 K / 6,8 W 
010-236 für 4 000 K / 6,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen