Modul R 49 Aqua

LED-Deckenleuchte für Hohlraumeinbau, spritzwassergeschützt

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau,
spritzwassergeschützt,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld, Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 46 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgelieferter Montagekonsole für Hohlraumdecken, Bauhöhe im Hohlraum 39 mm, Einbautiefe: ca. 40 mm, Deckenausschnitt: ca. Ø 68 mm, max. Gehäuseabmessungen Ø H: 200 x 10 mm

49 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1050 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 44 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (Lichtfarbe 2 700 K) oder E (Lichtfarbe 3 000 K)

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul R 49 Aqua
für Hohlraumeinbau

010-365 für 2 700 K / 10,3 W 
007-418 für 3 000 K /   9,8 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen