Modul R 64	LED-Deckenleuchte für Direktmontage

Deckenleuchte für Direktmontage,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld, Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 64 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen Ø H: 273 x 10 mm

64 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1350 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Lichtfarbe 2 700 K / 3 000 K) oder D (Lichtfarbe 4 000 K).

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul R 64
für Direktmontage

010-369 für 2 700 K / 11,5 W
006-363 für 3 000 K / 10,9 W
010-370 für 4 000 K / 10,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen