Modul R 9

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 9 Kegelsenkungen,
Aufbaugehäuse 35 mm aus Kunststoff, weiß hochglänzend, ohne Konverter, 
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an Aufbaugehäuse,
max. Gehäuseabmessungen H Ø: 110 x 45 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
9 Stück Mid-Power LED,
ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A+
Leuchtenlichtstrom 150 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Modul R 9
Aufbau ohne Konverter

010-394 für 2700 K / 2,6 W
006-417 für 3000 K / 2,4 W
010-397 für 4000 K / 2,2 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen