Modul R 9

LED-Deckenleuchte für Direktmontage

Deckenleuchte für Direktmontage,
Bauform rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld, Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 9 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen Ø H: 110 x 10 mm,

9 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 190 lm,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hersteller/Typ:
Nimbus Modul R 9

010-387 für 2700 K / 2,9 W 
006-378 für 3000 K / 2,7 W 
010-388 für 4000 K / 2,6 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen