Cubic 16 Connect ON

Deckenleuchte mit drahtloser Steuerung

kubische LED-Deckenleuchte für Direktmontage,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas geschlossene Diffusorfläche für homogene Lichtverteilung,
zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht,
Diffusor aus satiniertem Acrylglas,
Deckenring aus Stahl,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Magnete an mitgeliefertem Deckenring für Direktmontage
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 96 / 96 / 21 mm,
Deckenring Ø 70 mm,

32 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 220 lm bei 2700 K / 280 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbtemperatur stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Zuleitung mit verpolungssicherem 24 V-Stecker,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,
Nennanschlussleistung 3,5 W
EU-Konformität / CE-Zeichen,
UL-zertifiziert,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Cubic 16 Connect ON

562-308 / 833.67.765

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen