Modul Q 36 Connect TT Track

Stromschienenleuchte mit drahtloser Steuerung, dreh- und schwenkbar

modulare LED-Deckenleuchte mit Stromschienenkonverter,
Leuchtenkopf ca. 335° dreh- und 60° schwenkbar,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusor mit 36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Entblendung,
zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht,
Diffusor aus satiniertem Acrylglas,
Konvertergehäuse aus Kunststoff,
Schwenkarm aus Aluminium,
Adaption der Leuchte durch Stromschienenkonverter in Standard-3-Phasen-Stromschienen von Global, Stucchi, Eutrac und Erco
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 91 mm,
Länge des Stromschienenkonverters 170 mm,

72 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 655 lm bei 2700 K / 790 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbtemperatur stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

mit fest installiertem Stromschienenkonverter zum Adaption an Stromschienen mit 230 V Wechselspannung,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,

Nennanschlussleistung 8,7 W
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 36 Connect TT Track

562-626 / 833.67.938 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-627 / 833.67.939 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen