Modul Q 36 Connect TT-XD

Deckenaufbauleuchte mit drahtloser Steuerung, dreh- und schwenkbar,
mit Konverter

modulare LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Leuchtenkopf ca. 335° dreh- und 60° schwenkbar,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusor mit 36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Entblendung,
zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht,
Diffusor aus satiniertem Acrylglas,
Aufbaugehäuse aus Kunststoff,
Schwenkarm aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Magnete an mitgeliefertem Deckenring für Direktmontage
(Deckenring für Hohlraumeinbau separat erhältlich),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 124 / 124 / 74 mm,
Deckenring Ø 92 mm,

72 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 655 lm bei 2700 K / 790 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbtemperatur stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,

Nennanschlussleistung 8,7 W
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 36 Connect TT-XD (mit Konverter)

562-622 / 833.67.934 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-623 / 833.67.935 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen