Modul Q 36 Connect TT

Deckenleuchte mit drahtloser Steuerung, dreh- und schwenkbar

modulare LED-Deckenleuchte,
Leuchtenkopf ca. 335° dreh- und 60° schwenkbar,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusor mit 36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Entblendung,
zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht,
Diffusor aus satiniertem Acrylglas,
Abdeckung vom Deckenring aus Kunststoff,
Schwenkarm aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte samt Schwenkarm durch mitgeliefertem Deckenring für Direktmontage
(Deckenring für Hohlraumeinbau separat erhältlich),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 38 mm,
Abdeckung vom Deckenring Ø 100 mm,

72 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 655 lm bei 2700 K / 790 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbtemperatur stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Zuleitung mit verpolungssicherem 24 V-Stecker,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,
Nennanschlussleistung 7,5 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
UL-zertifiziert,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 36 Connect TT

562-620 / 833.67.932 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-621 / 833.67.933 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen