Modul Q 64 Connect ON-XD

Deckenaufbauleuchte mit drahtloser Steuerung und Konverter

modulare LED-Deckenaufbauleuchte mit Konverter,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusor mit 64 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Entblendung,
zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch Sekundärlicht,
Diffusor aus satiniertem Acrylglas,
Aufbaugehäuse aus Kunststoff,
Deckenring aus Stahl,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Magnete an mitgeliefertem Deckenring für Direktmontage
(Deckenring für Hohlraumeinbau separat erhältlich),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 240 / 240 / 41 mm,
davon Aufbaugehäuse L/B/H: ca. 124 / 124 / 28 mm
und Deckenring Ø 92 mm / 2 mm,

128 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1080 lm bei 2700 K / 1355 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbtemperatur stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,

Nennanschlussleistung 14,4 W
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul Q 64 Connect ON-XD (mit Konverter)

562-634 / 833.67.944 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-635 / 833.67.945 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen