Q Four Connect 80° IN

Deckeneinbaustrahler mit fokussiertem Licht und drahtloser Steuerung

modularer LED-Deckeneinbaustrahler,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung,
Leuchtenkorpus und Deckeneinbaurahmen aus Kunststoff,
Montageblech aus Stahl,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Magnete am Montageblech, der Hohlraumeinbau in abgehängter Decke erfolgt durch Federklammern,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 150 / 150 / 52 mm,
Materialstärke des sichtbaren Einbaurahmens: 2 mm,

16 Stück High-Power LED,
Nutzlichtstrom 725 lm bei 2700 K / 900 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, eng abstrahlend,
Lichtaustrittwinkel 80°,
Lichtfarbe stufenlos einstellbar 2700-5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Zuleitung mit verpolungssicherem 24 V-Stecker
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,
Nennanschlussleistung 15 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Q Four Connect IN 80°

562-574 / 833.67.913 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-600 / 833.67.927 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen