Q Four Connect 80° ON

Deckenstrahler mit fokussiertem Licht und drahtloser Steuerung

modularer LED-Deckenstrahler,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung,
Korpus aus Kunststoff,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Magnete an beiliegendem Deckenring für Direktmontage
(Deckenring für Hohlraumeinbau separat berhältlich),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 36 mm,
Abmessungen Deckenring Ø/H: ca. 92 / 2 mm,

16 Stück High-Power LED,
Nutzlichtstrom 725 lm bei 2700 K / 900 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, eng abstrahlend,
Lichtaustrittwinkel 80°,
Lichtfarbe stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Zuleitung mit verpolungssicherem 24 V-Stecker
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,
Nennanschlussleistung 15 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
UL-zertifiziert,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Q Four Connect ON 80°

562-315 / 833.67.772 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-317 / 833.67.774 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen