Q Four Connect ON-XD 40°

Deckenaufbaustrahler mit fokussiertem Licht und drahtloser Steuerung

modularer LED-Deckenaufbaustrahler mit Konverter,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung,

Leuchtenkorpus und Aufbaugehäuse aus Kunststoff,

Befestigung der Leuchte durch rückseitige Magnete an mitgeliefertem Deckenring für Direktmontage,
(Deckenring für Hohlraumeinbau separat erhältlich),

max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 124 / 124 / 64 mm,

Abmessungen Deckenring Ø/H: ca. 92 / 2 mm,

16 Stück High-Power LED,

Nutzlichtstrom 550 lm bei 2700 K / 680 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, eng abstrahlend,

Lichtaustrittwinkel 40°,
Lichtfarbe stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,

Nennanschlussleistung 17,5 W
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Q Four Connect ON-XD 40° (mit Konverter)

562-558 / 833.67.900 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-584 / 833.67.914 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen