Q Four Connect TT 80°

Deckenstrahler mit drahtloser Steuerung, dreh- und schwenkbar

modularer LED-Deckenstrahler mit fokussiertem Licht,
Leuchtenkopf ca. 335° dreh- und 60° schwenkbar,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung,
Korpus und Abdeckung des Drehgelenks aus Kunststoff, Schwenkarm aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte samt Schwenkarm durch mitgeliefertem Deckenring für Direktmontage
(Deckenring für Hohlraumeinbau separat erhältlich),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 61 mm,
Abdeckung vom Deckenring Ø 100 mm,

16 Stück High-Power LED,
Nutzlichtstrom 725 lm bei 2700 K / 900 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, eng abstrahlend,
Lichtaustrittwinkel 80°,
Lichtfarbe stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Zuleitung mit verpolungssicherem 24 V-Stecker,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,
Nennanschlussleistung 15 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
UL-zertifiziert,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Q Four Connect TT 80°

562-570 / 833.67.909 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-596 / 833.67.923 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen