Q Four Connect TT Track 40°

Stromschienenstrahler mit fokussiertem Licht und drahtloser Steuerung

LED-Deckenstrahler mit Stromschienenkonverter,
Leuchtenkopf ca. 335° dreh- und 60° schwenkbar,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung,
Leuchtenkorpus und Aufbaugehäuse aus Kunststoff,
Schwenkarm aus Aluminium,
Adaption der Leuchte durch Stromschienenkonverter in Standard-3-Phasen-Stromschienen von Global, Stucchi, Eutrac and Erco
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122 / 122 / 114 mm,
Länge des Stromschienenkonverters 170 mm,

16 Stück High-Power LED,

Nutzlichtstrom 550 lm bei 2700 K / 680 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, eng abstrahlend,

Lichtaustrittwinkel 40°,
Lichtfarbe stufenlos einstellbar 2700-5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

mit fest installiertem Stromschienenkonverter zum Adaption an Stromschienen mit 230 V Wechselspannung,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,

Nennanschlussleistung 17,5 W
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Q Four Connect TT Track 40°

562-564 / 833.67.905 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-590 / 833.67.919 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen