Q Four Connect TT-XD 40°

Deckenaufbaustrahler mit fokussiertem Licht, dreh- und schwenkbar

modularer LED-Deckenaufbaustrahler mit Konverter,
Leuchtenkopf ca. 335° dreh- und 60° schwenkbar,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung,
Korpus und Abdeckung des Drehgelenks aus Kunststoff, Schwenkarm aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Magnete an mitgeliefertem Deckenring für Direktmontage,
(Deckenring für Hohlraumeinbau separat erhältlich),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 124 / 124 / 95 mm,
Abmessungen Deckenring Ø/H: ca. 92 / 2 mm,

16 Stück High-Power LED,
Nutzlichtstrom 550 lm bei 2700 K / 680 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direkt, eng abstrahlend, 
Lichtaustrittwinkel 40°,
Lichtfarbe stufenlos einstellbar 2700-5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,

Nennanschlussleistung 17,5 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Q Four Connect TT-XD 40° (mit Konverter)

562-561 / 833.67.903 – Gehäuseausführung weiß matt 
562-587 / 833.67.917 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen