Zen Connect IN

Wandeinbauleuchte mit drahtloser Steuerung

extrem flache LED-Wandleuchte für bodennahe Installation, vorgesehen für flächenbündigen Hohlraumeinbau,
Bauform quadratisch,
Korpus aus Kunststoff,
Montagefedern aus Stahl,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 125 / 125 / 34 mm,
erforderlicher Ausschnitt: ca. 108 / 112 / 35 mm,

28 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom:
Ausführung weiß 105 lm bei 2700 K / 135 lm bei 5000 K,
Ausführung schwarz 70 lm bei 2700 K / 100 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend, asymmetrisch um ca. 45° nach unten gerichtet, der Lichtverlauf reicht bis an die Montagewand,
Farbtemperatur stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Zuleitung mit verpolungssicherem 24 V-Stecker,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,
Nennanschlussleistung 1,7 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
UL-zertifiziert,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Zen Connect IN

562-663 / 833.67.996 – Gehäuseausführung weiß matt
562-664 / 833.67.997 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen