Zen Connect ON

Wandaufbauleuchte mit drahtloser Steuerung

flache LED-Wandaufbauleuchte für bodennahe Installation,
Bauform quadratisch,
Korpus aus Kunststoff,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 102 / 102 / 22 mm,

28 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom:
Ausführung weiß 105 lm bei 2700 K / 135 lm bei 5000 K,
Ausführung schwarz 70 lm bei 2700 K / 100 lm bei 5000 K,
Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend, asymmetrisch um ca. 45° nach unten gerichtet, der Lichtverlauf reicht bis an die Montagewand,
Farbtemperatur stufenlos einstellbar 2700 - 5000 K (tunable white),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Zuleitung mit verpolungssicherem 24 V-Stecker,
Leuchte steuerbar und dimmbar durch Bluetooth® Funktechnologie,
Nennanschlussleistung 1,7 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
UL-zertifiziert,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller / Typ:
Nimbus / Zen Connect ON

562-661 / 833.67.994 – Gehäuseausführung weiß matt
562-662 / 833.67.995 – Gehäuseausführung schwarz matt

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen