Office Air  2.0 Power USM

LED-Tischleuchte für USM Haller Tisch mit PDLS

Arbeitsplatzleuchte zur Adaption an USM Haller Tische, 
(werkzeugloses Einstecken in das Tischbein),
mit getrennt schaltbarem Direkt- und Indirektlichtanteil und Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
Bauform rechteckig, Leuchtenkopf und Rohr aus Aluminium verchromt, Diffusorfläche aus Acrylglas zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels präzise ausgerichteter Kegelsenkungen,
Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 865 / 270 / 1210 mm,

416 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom insgesamt 10 700  lm,
Lichtverteilung: 22 % direkt, 78 % indirekt,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden

Mit Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Anschlussleistung 76,3 W,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

3,3 m Zuleitung mit Winkelstecker

stufenlos dimmbar (Dimmung videokonferenzfähig), automatischer Ruhemodus zur Energieeinsparung, Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
vom Nutzer jederzeit unmittelbar deaktivierbar, Bedienung über zwei bündig im Leuchtenrohr eingelassene kapazitive Bedienfelder

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Hersteller / Typ

Nimbus / Office Air 2.0 Power USM

552-380 für 3000 K
552-381 für 4000 K

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen