Office Air 2.0 Power

LED-Stehleuchte mit PDLS

Arbeitsplatz-Stehleuchte mit getrennt schaltbarem 
Direkt- und Indirektlichtanteil und Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
Bauform rechteckig, Leuchtenkopf und Rohr aus Aluminium, Oberflächenausführung siehe Matrix unten,
Diffusorfläche aus Acrylglas zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels präzise ausgerichteter Kegelsenkungen,
Fussplatte aus Stahl, anthrazitgrau lackiert,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 865 / 270 / 48 mm,
Höhe gesamt ca. 1950 mm, 
max. Abmessungen Fußplatte L/B/H: 500 / 300 / 14 mm,

416 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom insgesamt 10 700  lm,
Lichtverteilung: 22 % direkt, 78 % indirekt,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

mit Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Anschlussleistung 76,3 W,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

2,5 m Zuleitung mit Winkelstecker,

stufenlos dimmbar (Dimmung videokonferenzfähig), automatischer Ruhemodus zur Energieeinsparung, Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
vom Nutzer jederzeit unmittelbar deaktivierbar,
Bedienung erfolgt über zwei bündig im Tragprofil eingelassene, kapazitive Bedienfelder,

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Hersteller / Typ

Nimbus / Office Air 2.0 Power

Oberflächenausführung
eloxiert
552-376 für 3000 K
552-377 für 4000 K

Oberflächenausführung
verchromt
552-371 für 3000 K
552-372 für 4000 K

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen