Office Air LED 	Stehleuchte 60 W LED, mit PDLS

Arbeitsplatz-Stehleuchte mit getrennt schaltbarem 
Direkt- und Indirektlichtanteil und Präsenz- und Tageslichtsteuerung (PDLS),
Bauform rechteckig, Leuchtenkopf und Rohr Aluminium eloxiert, Diffusorfläche aus Acrylglas zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter Kegelsenkungen,
Fussplatte aus Stahl, anthrazitgrau lackiert,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 865/270/44 mm, Höhe gesamt ca. 1900 mm, 
max. Abmessungen Fußplatte L/B: ca. 500/300 mm,
2,5 m Zuleitung mit Winkelstecker,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 40 % nach unten, 60 % nach oben,
Gesamtleistung Leuchte 60 W, 
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 5660 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ Nimbus Office Air LED,

546-946 für 2700 K
546-811 für 3000 K
546-950 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen