Q FOUR AUFBAU 40° / DALI

Deckenstrahler mit Aufbaugehäuse aus Aluminium

LED-Deckenstrahler mit kubischem Aufbaugehäuse und integrierter Betriebstechnik,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/68 mm,
Gehäuse aus Aluminium, matt pulverbeschichtet, Frontfläche aus Kunststoff, matt lackiert,
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an Deckenbefestigungsring
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung, eng abstrahlend (Lichtaustrittswinkel 40°)
zur akzentuierten Beleuchtung von Flächen und Räumen,
Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend,
4 Stück High-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,
mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über DALI,
Nennanschlussleistung 10,6 W,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (Lichtfarbe 2 700 K) oder F (Lichtfarbe 3 000 K / 4 000 K).

Hersteller/Typ:
Nimbus Q FOUR AUFBAU 40° / DALI

Oberflächenausführung schwarz matt
557-685 - 2 700 K / 600 lm
557-686 - 3 000 K / 660 lm
557-687 - 4 000 K / 700 lm

Oberflächenausführung weiß matt
557-688 - 2 700 K / 600 lm
557-689 - 3 000 K / 660 lm
557-690 - 4 000 K / 700 lm

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen