Q FOUR IN 40° / DALI

Deckenstrahler für nahezu flächenbündigen Deckeneinbau

LED-Deckenstrahler mit Deckeneinbaurahmen und externer Betriebstechnik,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 155/155/52 mm,
Deckenausschnitt ca. 136 x 136 mm,
Einbautiefe: ca. 50 mm,
Aufbauhöhe an der Decke 2 mm,
Deckeneinbaurahmen und Front aus Kunststoff, matt lackiert, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Befestigung des Leuchtenkopfes durch rückseitige Permanentmagnete am Deckeneinbaurahmen,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung, eng abstrahlend (Lichtaustrittswinkel 40°)
zur akzentuierten Beleuchtung von Flächen und Räumen,
Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend,
4 Stück High-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,
mit externem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über DALI,
Nennanschlussleistung 16,4 W,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (Lichtfarbe 2 700 K) oder F (Lichtfarbe 3 000 K / 4 000 K).

Hersteller/Typ:
Nimbus Q FOUR IN 40° / DALI

Oberflächenausführung schwarz matt
560-209 - 2 700 K / 820 lm
560-218 - 3 000 K / 900 lm
560-	211 - 4 000 K / 960 lm

Oberflächenausführung weiß matt
560-206 - 2 700 K / 820 lm
560-207 - 3 000 K / 900 lm
560-208 - 4 000 K / 960 lm

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen